# 最后报价表；

采购项目名称： 广西工贸职业技术学校汽车整车+物理实验采购

采购项目编号： GXGL2025-J1-000013-GLHC

| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号规格、生产厂家 | 数量① | 单位 | 技术参数及性能配置要求 | 单价② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、新能源汽车实训室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 新能源汽车实训车 | 五菱、五菱宏光mini2025款 四门版 进阶款、上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 1 | 台 | 1.可完成新能源汽车维护与动力蓄电池检测、新能源汽车简单故障诊断与排除等实训项目，车辆包含低压电源系统、高压控制系统、车身电气系统，驾驶辅助系统等。 2.外观：全新。 3.级别：紧凑型车。 4.能源类型：纯电动。 5.快充电量百分比：0.58。 6.最大功率：30KW。 7.整车尺寸：长*宽*高：3256*1510*1578mm。 8.车身结构 ：4门5座。 9.电动机类型：永磁同步电机。 10.电池类型：磷酸铁锂电池。 11.电池电量：16KWh。 12.电机布局：后置。 13.安全气囊：主驾驶室有。 14.变速箱类型：固定齿比变速箱。 15.车辆年款：2025年及以后车型。 16.配套新能源汽车维修教学软件。 一、课程软件简介: （一）本课程软件为适用于针对纯电动汽车理论教学开发，具有界面清新、操作简便、内容明了、无需专业培训即可轻松掌握。 附带：对专业课教师培训该软件的理实一体教学功能，达到教师能够独立操作的使用效果。 （二）课程软件特点：本课程软件采用多级目录式设计开发，使用方便可快速定位所需知识点，极大的方便教师的教学。 （三）课程软件内容：本课程软件内容资源丰富包含有系统教学课件、教学视频等内容，课程目录包含以下几个教学模块： 1.概述：本课程软件为适用于针对纯电动汽车电池管理系统理论教学开发，具有界面清新、操作简便、内容明了、无需专业培训即可轻松掌握。 2.课程软件特点 本课程软件采用多级目录式设计开发，使用方便可快速定位所需知识点，极大的方便教师的教学；采用图文混排技术、flash动画等不同形式展现纯电动汽车的教学内容，促使学员更容易理解吸收相关知识，达到辅助教学的目的。 ▲3.课程软件概述：教学软件通过新能源汽车概述、新能源汽车技术和产业发展趋势和现状、电动汽车概述、电动汽车动力系统、电动汽车辅助系统、电动汽车的故障诊断与维修、电动汽车的基础设施、电动汽车概述等八个章节讲述纯电动汽车的基本教学内容。（投标时提供软件截图证明，包含软件界面、章节目录及3个章节主要内容截图并加盖公章） - （四）主要内容包括： 序号; 章节; 内容. 1; 新能源汽车定义与分类; 新能源汽车定义与分类. 2; 新能源汽车的主要类型; 新能源汽车的主要类型. 3; 混合动力汽车的分类; 按照动力系统的结构形式分类. 按照混合度划分. 插电型混合动力汽车. 4; 代表型混合动力 汽车概述; 第二代. 第三代. 插电型. 混合动力汽车. 电动汽车. 5; 燃料电池汽车概述; 燃料电动汽车概述. 4.新能源汽车技术和产业的发展趋势和现状： 主要内容包括： 序号; 章节; 内容. 1; 新能源汽车发展 的时代背景; 时代回顾. 2; 新能源汽车发展 的社会背景; 新能源汽车发展的内在驱动力. 我国汽车产量. 已探明的石油储量区域分布. 石油产量与需求之间的矛盾. 人均石油消耗量分布. 原油价格历史走势. 原油贸易流向. 能源的使用情况. 石油对外依存度. 汽车发展面临的环境问题. 3; 我国发展新能源汽车的意义; 我国发展新能源汽车的意义. 4; 我国新能源汽车技术路线; “三纵三横”技术研发布局. “三大平台”公共技术与应用开发. “纯电驱动”主要技术路线. 不同车用能源汽车优劣势比较. 5; 我国新能源汽车产业发展策略; 新能源汽车发展目标. 新能源汽车发展步骤. 新能源汽车发展策略. 新能源汽车发展路径. 6; 新能源汽车的技术水平; 车辆电动与电动附件技术. 车辆传统技术. 整车集成技术. 7; 新能源汽车技术发展趋势; 新能源汽车技术发展趋势. 8; 新能源汽车技术发展利好消息; 新能源车购置税免征. 充电桩建设加快. 新能源公务车占比增加. 充电接口标准统一. 9; 新能源汽车发展现状与趋势; 新能源汽车用动力电池类型. 新能源汽车用对动力电池的基本要求. 新能源汽车动力电池规划及发展重点. 新能源汽车驱动电机类型. 驱动电机技术发展现状与趋势. 车用电控系统技术发展现状与趋势. 5.电动汽车概述： 主要内容包括： 序号; 章节; 内容. 1; 纯电动汽车的概念; 什么是纯电动汽车. 纯电动汽车的优势. 2; 纯电动汽车的 系统组成; 纯电动汽车的系统组成. 机械子系统. 电子电力子系统. 信息子系统. 3; 纯电动汽车的 工作原理; 电气控制系统工作原理. 传动系统的结构及工作原理. 4; 典型的电动汽车结构; 改装式的纯电动汽车. 完全开发的纯电动汽车. 未来的纯电动汽车. 6.电动汽车动力系统： 主要内容包括： 序号; 章节; 内容. 1; 整车控制器; 整车控制器功能介绍. 整车状态的获取. 驾驶员的意愿识别和控制. 整车故障的判别及处理. 整车控制器上下电控制. 2; 动力电池系统; 动力电池的分类. 动力电池的工作要求. 铅酸蓄电池. 镍氢电池. 锂离子电池. 动力电池系统组成. 电池管理系统. 动力电池箱. 辅助元器件. 动力电池系统技术参数. 动力电池系统工作原理. 3; 驱动电机与电机控制器; 电机驱动系统概述. 电机驱动系统构成. 电机与电机控制器参数. 驱动电机系统的工作原理. 旋变工作原理. 电机系统接口定义. 电机系统的控制策略. 7.电动汽车辅助系统： 主要内容包括： 序号; 章节; 内容. 1; 电动汽车辅助系统概述; 电动汽车辅助系统概述. 电动转向系统介绍. 电动制动系统介绍. 电动空调系统介绍. 电动冷却系统介绍. 2; 电动转向系统; 电动转向系统的基本组成. 扭矩传感器. 电机. EPS控制器. 电动汽车助力转向系统工作机制. 扭矩传感器的工作原理. 扭矩传感器插件的端子定义. EPS电机控制器插件的端子定义. 3; 电动制动系统; 电控真空助力制动系统. 制动系统基本组成. 电控真空泵. 真空罐. 真空泵控制器. 制动系统零部件安装位置. 制动系统工作原理. 4; 电动空调系统; 电动空调系统概述. 电动空调的特点. 电动空调制冷系统工作原理. 电动压缩机. 电动压缩机结构. 电动压缩机工作原理. 电动压缩机性能参数. 电动压缩机引脚定义. 空调暖风系统简述. PTC加热器. 暖风系统结构示意图. 5; 电动冷却系统; 电动冷却系统的结构. 典型车辆的冷却系统. 电动冷却系统中的特殊问题. 6; 辅助DC/DC变换器; 辅助DC/DC变换器. 降压变换. 升压变换. 升降压变换. 8.电动汽车的故障诊断与维修： 主要内容包括： 序号; 章节; 内容. 1; 电动汽车故障诊断与维修的安全与风险; 个人防护. 专用工具. 警示标志. 识别高压线束. 如何应对电动汽车火灾. 2; 充电系统故障诊断与维修; 车载充电机故障信号. 车载充电机常见故障. 3; 整车控制器故障诊断与维修; 故障诊断思想. OBD口定义. EV专用故障诊断仪. 整车故障诊断及处理. 故障码实例解析. 数据流实例解析. 4; 动力电池系统故障诊断与维修; 电池故障在仪表上显示. 动力电池系统故障级别划分. 动力电池故障诊断仪. 动力电池常见故障. 5; 驱动电机系统故障诊断与维修; 温度保护功能. 冷却系统的控制策略. 旋变故障描述. 故障诊断示意图. 6; 辅助系统的故障诊断与维修; 故障诊断步骤. 故障诊断. 实例一：转向无助力. 实例二：左右助力轻重不一致. 实例三：转向沉重. 9.电动汽车的基础设施： 主要内容包括： 序号; 章节; 内容. 1; 车载充电系统的概述; 车载充电机. 2; 充电系统的高低压设计; 充电系统的高低压设计. 充电系统的高压设计. 充电系统的低压设计. 3; 充电系统的控制策略; 慢充系统. 4; 电动汽车充电站建设现状; 电动汽车充电站建设现状. 国内电动汽车充电站建设现状. 国外电动汽车充电站建设现状. 5; 电动汽车充电站的功能; 电动汽车充电站的功能. 6; 电动汽车充电站的运行模式; 电动汽车充电站的运行模式. 电池更换. 电池充电. 电池维护. 7; 电动汽车充电站的安全; 电动汽车充电站的安全. 充电机控制安全. 保护措施. 10.电动汽车概述： 主要内容包括： 序号; 内容. 1; 纯电动汽车概述. 2; 电气术语解释. 3; 电气系统整车概述. 4; 电气系统整车性能. 5; 电气系统整车配置. 6; 电气系统整车电控. 7; 电气系统电机电控. 8; 电气系统VMS. 9; 电池系统. 10; 电池箱. 11; BMS主控模块. 12; 高压插件. 13; 高压零件. 14; 充电接口. 15; 充电机. 16; 车载充电机-DC/DC. 17; 整车充/供电系统. 18; 仪表显示. 19; 驾驶操作. 20; 充电维护与注意事项. 21; 正确的充电步骤. 22; 正确的行车步骤. 23; 实车讲解. 11.《纯电动汽车构造与检修》课程包： ▲1.总体要求 《纯电动汽车构造与检修》介绍了纯电动汽车的基本结构认知、纯电动汽车操作安全防护用具以及使用、纯电动汽车各模块构造与检修等知识。涵盖6个教学项目，共计21个教学任务，满足职业院校汽车维修专业课程的教学，解决老师的易教问题。课程包由PPT课件和素材包组成，PPT课件主要用于教师的课堂教学。（投标时提供课程资源包截图证明，包含软件界面、章节目录及3个学习任务内容截图证明并加盖公章） 2.教学任务要求 序号; 项目单元; 学习任务. 1; 项目一 纯电动汽车概论; 学习任务1 纯电动汽车概述. 学习任务2纯电动汽车认知. 学习任务3 纯电动汽车安全作业防护与使用. 2; 项目二 纯电动汽车电驱系统结构与检修; 学习任务1纯电动汽车电驱系统维护与检测. 学习任务2纯电动汽车驱动电机更换. 学习任务3纯电动汽车电机控制器更换. 学习任务4纯电动汽车电驱冷却系统检修. 3; 项目三 动力电池系统的结构与检修; 学习任务1动力电池系统的认知与更换. 学习任务2 动力电池模组的检修. 学习任务3 电池管理系统的检修. 4; 项目四 充电系统的检测与维修; 学习任务1直流充电桩的使用. 学习任务2 交流充电桩的使用. 学习任务3 快充充电系统的检测与维修. 学习任务4 慢充充电系统的检测与维修. 5; 项目五 整车控制系统的检测与维修; 学习任务 1 整车控制系统功能原理认知. 学习任务 2 制动踏板位置传感器检修. 学习任务 3 加速踏板位置传感器检修. 学习任务 4 电子换挡器检修. 6; 项目六空调系统的检测与维修; 学习任务 1 空调系统的认知. 学习任务 2 制冷系统的检测与维修. 学习任务 3 供暖系统的检测与维修. | 63100 | 63100 | 无 |
| 2 | 新能源汽车实训车 | 博天、BT-QZCJ-01、深圳博天教育科技有限公司 | 1 | 台 | - 新能源汽车整车实训系统 1.新能源汽车整车实训系统由新能源实训车与整车故障检测系统组成。 2.新能源汽车整车实训系统完成新能源汽车整车认识、新能源汽车整车维护、整车故障检测与排除等实训任务。 二、整车产品技术规格要求 2.1.新能源实训车 1）可完成新能源汽车维护与动力蓄电池检测、新能源汽车简单故障诊断与排除等实训项目，车辆应包含低压电源系统、高压控制系统、车身电气系统，驾驶辅助系统等。 2）外观：8成新，全车漆面翻新。 3）级别：紧凑型车。 4）能源类型：纯电动。 5）快充电量百分比 ：60。 6）最大功率：100KW。 - 7）最大扭矩：180N.m。 8）尺寸：长*宽*高：4670*1750*1500mm。 9）车身结构 ：4门5座三厢车。 10）电动机类型：永磁同步电机。 11）电池类型：磷酸铁锂电池。 12）电池电量：52.8KWh。 13）电池额定电压：350V； 14）电池冷却方式：液冷。 15）变速箱类型：固定齿比变速箱。 16）整车无故障、无漏油、无漏水。 2.2.整车故障检测系统 1）整车故障检测系统能使整车完整结构和原车功能，各控制系统、传感器、执行器齐全，可正常运行前提下能完成故障检测和设置的装置。 2）整车故障检测系统通过专用插头与整车控制系统进行对接，对接过程真正不损坏原车任何一条线束，保证整车线束的完整性并能对整车各驱动控制系统的信号进行维修检测。 3）整车故障检测系统不再采用老套的电路图表现形式，该设备面板图采用控制单元、传感器、执行器等插头定义表示，使得学生在学习过程中真正的能够掌握车辆检测插头的定义。 4）通过整车故障检测系统可以对整车的驱动控制系统进行各种信号检测，如电压值、阻值、频率等信号，省去在整车实训时人数要求少，某些控制信号检测困难的问题（在整车中有些控制单元及传感器需要拆卸大量的外饰件或者附属件，多次拆卸外饰件基本就会损坏）。 5）检测控制面板具有真实故障设置功能，针对整车容易出现的故障都设有断路故障点。 6）整车故障检测系统壳体采用铝合金通过CNC加工组装，检测面板采用PCB板和电木板、PVC喷绘板等组合制作。 7）整车故障检测系统故障设置板采用PCB板和跨接端子制作。 8）整车故障检测系统上下可以70°打开，方便教学。 9）整车故障检测系统尺寸（mm）：600x450x180。 2.3. 配套新能源汽车高压安全与防护软件 1）总体要求 该培训课程基于新能源汽车高压安全与防护的安全问题，结合实际教学需求开发而成。 该培训课程共有 7 个教学任务，满足新能源汽车技术专业、汽车运用技术专业基础课程的教学，解决新能源汽车维修过程中安全防护、规范操作和触电事故处理及急救等实际问题。该培训课程由学习页、PPT 课件、单元测评和教学资源包组成，教材主要用于教师教学、学生学习参考；PPT 课件主要用于教师的课堂教学；学习工作页、单元测评主要用于教师对学生知识点、技能点的检验和考核；资源包则可以将抽象的原理形象化、复杂的结构可视化、繁琐的操作规范化，主要用于抽象理论、复杂结构和繁琐操作的演示和学习。 2）产品组成 新能源汽车高压安全与防护培训课程由7 个PPT 课件、7 个单元测评、9 个技能测评和 1 个教学资源包组成。 ▲3）教学项目要求（投标时提供软件截图证明，包含软件目录界面及3个任务内容截图证明并加盖公章） 任务一 高压安全常识 任务二新能源汽车高压系统的认识 任务三 高压防护装备的认识与使用 任务四 高压绝缘工具的认识与使用 任务五 新能源汽车高压安全操作规范 任务六 触电急救处理 任务七 新能源汽车事故发生后的救援 | 71696 | 71696 | 无 |
| 3 | 新能源汽车动力电池与管理系统实训套装 | 博天、BT-DCTZ-01、深圳博天教育科技有限公司 | 1 | 套 | 一、产品概述 新能源汽车动力电池与管理系统实训套装采用市场主流磷酸铁锂电池进行结构设计，配套车规级一体式电池管理系统，结合动力电池装配、调试、检测产业端技能要求与职业院校教学环境自主开发形成的模块化教学设备，实现学习产业端动力电池装调及检测操作要求，掌握动力电池分拣、分容、充放电电路搭建及装配测试等技能。 二、产品组成 本产品由16个磷酸铁锂单体电池、1套车规级电池管理系统、1个散热式负载、1个国标交流充电口、1个国标交流充电枪、1个12V低压电源、1个车载充电机、4个接触器，1个熔断器、1个直流数显表、1个预充电阻、1套7英寸工况屏等组成，所有组成配件放置拉杆式铝塑箱内，铝塑箱内置泡沫卡托，可保证放置在其中的所有配件不会在移动过程中产生碰撞。 三、产品功能 1.电池组和继电器组分别采用单独箱体进行设计，方便实训和搬运携带。 2.电池采集板采用PCB板设计，减少接线，防止实训时接线繁琐且导致误接线。 3.实训过程中，可根据实训指导书及电气原理图进行电池成组、负载电路搭建、控制电路搭建、充电电路搭建。 4.负载电路运行时，可通过数显表实时显示线路上的电压、电流等。 5.可通过软件对电流传感器的数据进行校零。 6.可通过软件查看电池组数据流（总电压、单体电压、绝缘阻值、压差、单体温度、最高单体电压、最低单体电压）。 7.可通过软件查看电池管理系统故障码。 8.可通过软件控制电池管理系统进入工装模式，对接触器进行动作测试。 9.可通过软件修改电池管理系统告警参数，对SOC、电池容量进行标定。 10.可通过软件更改电池信息采集器电压、温度采样数据。 四、产品亮点 Ø碎片化实训设备，自由组合实训内容； Ø高性价比，提升实训效率； Ø电池训练包涵盖了电池管理系统控制策略内容； Ø配备原厂级BMS上位机系统，符合产业操作规范； Ø配套实训箱和开模的内衬，方便元器件收纳。 五、实训任务 1.电池串联/并联实训 2.电池模组串联实训 3.电池告警参数设置实训 4.电池0.5C放电实训 5.电池模组均衡实训 6.电流传感器校准实训 7.交流充电口认知实训 8.0.5C交流充电实训 9.预充电路搭建实训 10.接触器检测实训 六、产品规格 1.铝塑箱：700mm*440mm*300mm，铝塑材质，黑色。 2.工况屏：7寸。 3.电池：容量20Ah，标称电压3.2V，尺寸70mm*27mm*145mm。 4.整备质量：20Kg。 | 22000 | 22000 | 无 |
| 4 | 汽车电器实验箱 | 博天、BT-DQSX-01、深圳博天教育科技有限公司 | 1 | 套 | 一、汽车电器实验箱是新能源汽车整车实训系统中的一部分，帮助学员完成车身电器基础实验。 （一）技术要求 1.产品由实训箱体、实训模块、连接线、电源线、实训指导书、教学软件等六部分组成，适用于电器部件连接教学。 2.功能要求 （1）实训模块都是汽车电器功能部件或模拟部件组成。 （2）实训模块上有不同颜色的端子，可以根据实训需求选择不同模块进行连接达到实训目的。 （3）电源带有过载模块，防止在实训中多个模块连接时某些线路学员搭接错误或测量错误出现高电压或大电流，既保护实训人员也保护模块不被烧损。 （4）连接线有大小两种型号，对大电流的模块需要大接线，培养学员对线束电流概念。 （5）电器模块化后，方便实训，占用实训场地小，在理论教室的课座上就可以完成实训，真正做到课堂理实一体化。 （6）实训模块主要材料采用大中小三种规格模具，整体结构美观大方，防摔和防压，耐油耐腐蚀，便于清洁，模具有一体成型高强度ABS吸塑外观，和实训模块安装为一体。 （7）组合开关带过流和过载保护，防止组合电路时错接线路对组合开关造成损坏。 （8）模块上安装功能电器实物，发强光部件和易碎均有防护装置。 （9）实训模块统一放置实训箱内，每个模块上只安装一个部件或总成件。 3.产品规格要求 （1）电源电压220VAC转12VDC。 （2）实训箱尺寸（mm）：550×400×160（长×宽×高）（±5mm）。 （3）每套实训箱数量：3个。 4.设备基本配置需求 （1）灯泡：H4（2个）、H7（2个）、H9（2个）、双丝刹车灯泡（3个）、示宽灯（4个）、转弯灯泡（4个）。 （2）闪光继电器：三脚型（2个）。 （3）继电器：4脚（2个）、5脚（2个）。 （4）保险丝盒：可以同时安装5颗保险丝（1个）。 （5）灯光组合开关：旋钮式（1个）。 （6）点火开关 ：四个挡位（1个）。 （7）电机：可以正反旋转（工作电压12V）（2个）。 （8）风扇：工作电压12V（2个）。 （9）蜂鸣器：工作电压12V（1个）。 （10）开关：普通开关（ON/OFF档位）（3个）、2档位开关（2档位可选选择）（2个）。 （11）电源：220V输入、输出12V/5V、30A/360W（1个）。 （12）可变电阻：固定档位电阻、3个固定档位（2个）、旋钮调节、连续可调电阻（2个）。 （13）导线：能把以上所有元件串联起来，组成工作电路（30根）。 （14）电烙铁及焊锡：线路及元器件修复用（1套）。 （二）教学软件包含如下功能： 1.软件可播放课程资源，资源类型包括：MP4，flash等格式。资源播放时可全屏、可暂停、显示资源播放进度，可拖动进度条。 2.软件上可查阅文本资料，资料类型包括：pdf格式。可显示资料页码、当前页码、可拖动进度条。 3.软件出厂可预先导入部分视频，本部分视频不可以下载。 4.软件具有上传端口，用户可自主上传其制作的视频或文本资源，并可对其上传的资源进行管理，如删除等操作。 5.资源可建立二级目录，方便用户按照类别查找，用户可自主建立或删除资源目录。 ▲6.软件配套资源要求（投标时提供软件界面及三个任务内容截图证明） （一）汽车电器基本电路原理 1.1任务一汽车电路基础知识 二维动画1个。 1.2任务二汽车电路开关与用电设备的基础原理 ：二维动画1个。 1.3任务三汽车电器娱乐系统结构原理 ：二维动画1个。 （二）汽车电路图认识 2.1任务一大众汽车5个车型电路图。 2.2任务二丰田汽车5个车型电路图。 2.3任务三吉利汽车5个车型电路图 。 2.4任务四比亚迪汽车5个车型电路图。 （三）汽车电器线路连接实训 3.1任务一汽车小灯电路连接实训指导书。 3.2任务二汽车转向灯电路连接配套实训指导书。 3.3任务三汽车危险灯线路连接配套实训指导书。 3.4任务四汽车雾灯电路连接 配套实训指导书。 3.5任务五汽车近光灯电路连接 配套实训指导书。 3.6任务六汽车远光灯电路连接配套实训指导。 3.7任务七汽车音响电路连接 配套实训指导书。 3.8任务八汽车鼓风机电路连接配套实训指导书。 3.9任务九汽车冷却风扇电路连接配套实训指导书。 3.10任务十汽车音响系统电路连接配套实训指导书。 | 8373 | 8373 | 无 |
| 5 | 无线蓝牙音响 | 华璨、HC-BTTX-600+/AS-40B+、北京华璨电子有限公司 | 8 | 套 | 一、蓝牙麦克风1个 1.无线麦克风采用蓝牙技术，发射器与接收器自动对频任意匹配，全部通用。 2.系统采用近距离联接机制，对频范围5米，防止各教室之间串扰；使用距离确保15米内无噪音、断音、无死角。 3.发射器要求采用充电式锂电池，满电状态下可连续使用时间20小时；充电接口采用通用的USB接口，方便使用。 4.可颈挂，手持，领夹等多种方式使用。 5.音质清晰，适合教学。内置咪头，可以直接使用，亦可外接咪头，麦克风灵敏度高，具有自动增益功能，确保拾音范围25CM。 6.发射器小巧、轻便，便于携带。 ▲7.发射器具有电脑翻页器功能，可以与教室里蓝牙接收器实现电脑翻页功能，无需另配接收器。 ▲8.具有激光教鞭功能。 9. 具有麦克风音量调节功能。 ▲10.具有闲置静音，防止啸叫技术。 11.发射使用频率：2402–2480 MHz。 12.调制方法：GFSK，BT=0.5 Gaussian。 13.发射功率：小于2.5 mW。 14.有效接收距离：15米以内。 15.拾音范围：60度夹角，心型指向，距离25CM。 16.连续使用时间：20小时以上。 ▲17.蓝牙设备产品符合国家射频法令SRRC规定，响应文件中提供相关证书复印件，要求证书网上可查询，设备名称是蓝牙设备并提供官网查询结果截图。 二、蓝牙无线音箱一对 1扩音音箱内置蓝牙接收模块能与蓝牙麦克风互相匹配，实现自动对频、班班通用。 2.使用蓝牙接收方式，使用频率：2402 - 2480 MHz。 3.调制方法： GFSK,BT = 0.5 Gaussian。 4.蓝牙自动扫描、配对、锁定。 5.输出功率：60W*2，蓝牙音箱输出音量高于100 dB(含)。音量在距离音箱5米时高于70 db。 6.频率响应：50 Hz ~25 KHz。 7.灵敏度：-80dBm。 8.PC输入接口：双路立体声RCA插孔*1 9.输出接口：全频输出60W功率端子*1。 10.调节形式：立体声音量旋钮、麦克风音量旋钮。 11.音箱具备USB通讯接口，可以通过发射器实现对电脑翻页功能。 12.音箱可以与蓝牙教学麦克风发射器通用，建立有效连接后，其他有效范围内的话筒发射器将无法再与之连接，确保邻近教室之间互不干扰。 13.无线接收与功放、音箱三合一体安装简便，便于维修替换。 | 2300 | 18400 | 无 |
| 6 | 120寸电动幕布 | 光影视界、GY-AL120、东莞思瑞视听科技有限公司 | 1 | 套 | 投影幕料 : 高清白塑幕 可视面积：2656*1493MM 总长：2900MM 投影比例 :16:9，可视角度:160° 幕布材料:防霉、防潮、可清洗 幕布的技术性:增益达到1.2，120℃的广视角 | 1100 | 1100 | 无 |
| 7 | 隔离警戒带 | 定制、定制、定制 | 40 | 个 | 5米含带和柱子 | 106 | 4240 | 无 |
| 8 | 隔帘 | 定制、定制、定制 | 20 | 米 | 遮光窗帘 | 175 | 3500 | 无 |
| 9 | 安装调试布线及培训 | 定制、定制、定制 | 1 | 项 | 本项目设备的安装调试，培训等。 | 11700 | 11700 | 无 |
| 二、物理实训室桌椅 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 数控学生安全电源 | 志远浩云、定制、广西志远家具有限公司 | 20 | 个 | - 1.每张台装配1组实验用电源，配交流电压表，直流电压，电流表，做输出指示。 - 2.每组电源配有漏电保护器、工作指示灯、保险丝二组三孔220V交流电源输出用国产优质插座。 - 3.低压交流电源：2V—18V、每2V一档，额定电流3A，18V—24，额定电流2A，(短路、过载自动保护、自动复位)。 - 4.低压直流稳压电源：1.5V-16V，额定电流2A，16V—24V，额定电流1A，连续可调电源(短路、过载自动保护、手动复位)85表显示。 - 5.配灵敏电流计、双量程低压直流电压表、低压直流电流表各一只（测量表）。 - 6.接线柱输出，选用回型接线柱，不易被学生拧下。 - 7.配铝合金外壳，放置台面上。 | 1200 | 24000 | 无 |
| 2 | 教师演示电源 | 志远浩云、定制、广西志远家具有限公司 | 1 | 套 | 主控电源采用10寸以上全触摸彩屏显示，智能一体化界面。所有操作功能均在触屏上完成，不在外设辅助按键。 1.主控电源箱体钢制机箱，独立钥匙开关，表面抛丸喷塑处理。 ▲2.各功能模块均有语音提示。学生检测界面的A1-D7按键有语音提示功能，以防误操作。 ▲3.教师可实现对学生的锁定及精准控制（锁定后学生面板操作无效）、及对任意学生的输出电压进行修改和查询互不干扰（可查询A1-D7，28套任意一台学生机的输出电压及电流并可对所查询机器的输出进行立即修改），满足多种实验同时进行及实验质量。 4.教师自用低压交流电源电压为1V-18V/3A、19V-30V/2A，分辩率为2V。具备自动过载保护功能。低压直流电源电压为0V-18.0V/3A 、18.1V-30.0V/2A,分辩率为0.1V。具备自动过载保护功能。 | 9950 | 9950 | 无 |
| 3 | 高中电磁学演示箱(电磁学教师版-磁吸式) | 生本、J2024—T、台州市生本教学用品有限公司 | 1 | 个 | 由4个铝合金箱组成一套产品，其中铝合金箱按编号分为1、2、3、4号： 1号铝合金箱*1个，参考尺寸：61.8*38.3*13.7cm，单手提，双卡扣设计，包边及包角加厚，内衬铁皮及预留配件尺寸的EVA，可使配件稳定、有序排列并吸附于铝合金箱内侧； 2号铝合金箱*1个，参考尺寸：61.8*38.3*14.4cm，单手提，双卡扣设计，包边及包角加厚，内衬铁皮及预留配件尺寸的EVA，可使配件稳定、有序排列并吸附于铝合金箱内侧； 3号铝合金箱*1个，参考尺寸：61.8*38.3*13.7cm，单手提，双卡扣设计，包边及包角加厚，内衬铁皮，可使配件稳定、有序排列并吸附于铝合金箱内侧； 4号铝合金箱*1个，参考尺寸：55.4*38.3*29.5cm，单手提，双卡扣设计，包边及包角加厚，内部预留配件尺寸的EVA，可使配件稳定、有序排列于铝合金箱内部。 | 12350 | 12350 | 无 |
| 4 | 强电安装 | 定制、定制、定制 | 1 | 项 | - 实训桌通电，进排水。 | 31550 | 31550 | 无 |
| 5 | 安装调试布线 | 定制、定制、定制 | 1 | 项 | 含设备搬运上楼、安装、调试、安装辅助材料等。 | 7800 | 7800 | 无 |
| 三、物理教学仪器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 数字测温计 | 嘉远、嘉远13007、嘉兴市远航环保教育仪器有限公司 | 10 | 个 | 1.工作参数：220V±10%.2W。 2.外形尺寸：参考200×175×80mm，塑料垂纹外壳，塑料仪器面板，有散热孔。 3.测温范围：-55～+199℃。 4.测量误差：±0.5℃。 5.显示方式：4位LED红色显示。 6.传感方式：直接接触式。 7.仪器面板上有.华氏标志，红色电源总开关。 8.仪器带过载保险丝。 | 308 | 3080 | 无 |
| 2 | 寒暑表 | 金太阳、苏教13020、江苏金太阳科教设备有限公司 | 20 | 只 | - 1.由塑料材料镶嵌玻璃棒芯组成。 - 2.采用摄氏（℃）和华氏（℉）塑料双刻度，面板标有：摄氏 -50℃～40℃，华氏-20℉～120℉；玻璃棒芯感温液，正面放大玻璃液读数。 - 3.最小分度值：2℃。 - 4.储藏条件：-30℃～60℃。 - 5.外形尺寸：参考200mm×52mm×10mm。 | 6 | 120 | 无 |
| 3 | 条形盒测力计 | 金太阳、苏教10N、江苏金太阳科教设备有限公司 | 20 | 个 | 10N。 1.由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。 2.盒体外形尺寸：参考150mm×35mm×18mm。 3.最小刻度：0.2N。 4.金属表面防锈处理。 | 7 | 140 | 无 |
| 4 | 条形盒测力计 | 金太阳、苏教5N、江苏金太阳科教设备有限公司 | 20 | 个 | 5N。 - 1.由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。 - 2.盒体外形尺寸：参考150mm×35mm×18mm。 - 3.最小刻度：0.1N。 - 4.金属表面防锈处理。 | 7 | 140 | 无 |
| 5 | 条形盒测力计 | 金太阳、苏教2.5N、江苏金太阳科教设备有限公司 | 20 | 个 | 2.5N。 - 1.由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。 - 2.盒体外形尺寸：参考150mm×35mm×18mm。 - 3.最小刻度：0.05N。 - 4.金属表面防锈处理。 | 7 | 140 | 无 |
| 6 | 拉压测力计 | 凯迪、群信14012、宁波凯迪科教仪器有限公司 | 20 | 个 | 拉压两用,结构组成：由具有测量性能的耐疲劳弹簧，指针，调节器，小勾，承压台，刻度板构成。最大量程：10N,指针、调节器、小勾、刻度板采用金属制，承压台圆形塑料制。刻度板为铝板表面印刷刻线，尺寸215mm×30mm。 | 53 | 1060 | 无 |
| 7 | 灵敏电流计 | 存真、存真J0409、上海存真仪器仪表有限公司 | 20 | 只 | 产品由测量机构、外壳等组成。 - 1.指示面板与水平面成45度夹角。 - 2.测量范围：±300μA内阻。 - 3.仪表准确度等级：2.5级。 - 4.对外界磁场的防御等级为Ⅲ级。 - 5.规格：参考130mm×95mm×90mm。 | 40 | 800 | 无 |
| 8 | 多用电表 | 震宇、震宇MF47、南京震宇电工仪表有限公司 | 20 | 只 | MF-47型，内磁表头。 测量范围：直流电流：0～5～50～500mA,10A；直流电压：0～0.25～0.5～10～50～250～500～1000V，交流电压：0～10～50～250～500～1000V；直流电阻：X1～X10K；温度测试：-10～150℃，电容：0.01～100000μf；电感：20～1000H；音频电平：-10～+22db。表笔1套。外型规格：165×113×52mm。重量：0.6kg。 | 88 | 1760 | 无 |
| 9 | 多用电表 | 存真、存真9208A、上海存真仪器仪表有限公司 | 10 | 只 | 数字式，3-1/2位，最大显示1999。用于直流电压与交流电压的测量、直流电流与交流电流的测量、电阻测量、电容测量、频率测量、温度测量、二极管与蜂鸣连续性测量、晶体三极管hFE测量。附表笔一对。 | 264 | 2640 | 无 |
| 10 | 多用电表 | 存真、存真770G、上海存真仪器仪表有限公司 | 10 | 只 | 数字式，4-1/2位，最大显示3999。用于直流电压与交流电压的测量、直流电流与交流电流的测量、电阻测量、电容测量、频率测量、温度测量、二极管与蜂鸣连续性测量、晶体三极管hFE测量。附表笔一对。 | 572 | 5720 | 无 |
| 11 | 演示电流电压表 | 存真、存真J0402、上海存真仪器仪表有限公司 | 10 | 台 | - 高中演示电流电压表为指针式内磁结构，及其测量电路等部分组成。它具有使用方便，性能稳定、安全可靠、演示直观等优点。它共有十四档测量量程，供教学演示实验中作检流计，及测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压等之用。 - 主要规格及技术参数： - 1.测量范围：DCA:-500μA-0-+500μA，0-10-100mA-1-5A；DCV：0-5-10V；ACA:0-10-100mA-1-5A；ACV:0-10-50-250V。 - 2.基本误差：±2.5%。 - 3.阻尼时间：6S。 - 4.重量：1Kg，规格参考300×270×115mm。准确度等级：2.5级。 | 506 | 5060 | 无 |
| 12 | 演示微电流电阻表 | 存真、存真J0403、上海存真仪器仪表有限公司 | 10 | 台 | - 构造及使用范围：高中演示电表为指针式内磁结构，及其测量电路等部分所组成，共有十四个测量档位，使用方便，性能稳定、安全可靠，供学生教学演示实验中作检流计测量微量直流电流及直流电压、直流电阻等演示项目。 - 二、主要规格及技术参数：DCA:(G)-50μA-0-+500μA，0-100μA；DCV：0-1-2.5-5-10-25-50-100-150-250V；DCΩ：R×1：1-100Ω（中心值10Ω），R×10：10-1kΩ（中心值100Ω），R×100：100-10kΩ（中心值1kΩ），R×1kΩ：1kΩ-100kΩ（中心值10kΩ）；灵敏度：DCV：5kΩ/V；基本误差：DCA、DCV为±2.5%，DCΩ为标度尺弧长±2.5%；重量：1kg；测电流：直流微电流微安级。测电压：直流电压测量。 测电阻：分辩率0.1Ω。精度：0.5级,三位半数码显示。 | 528 | 5280 | 无 |
| 13 | 教学示波器 | 光扬、光扬J2458型、扬中市光扬电子仪器厂 | 1 | 台 | - 结构：外壳采用全金属材质一次成型，表面喷漆，上表面设有把手。 - 技术要求： - (一）垂直系统 - 1.频率响应：直流DC～5MHz,3dB,交流10Hz～5MHz，3dB； - 2.偏转因素：20mVp-p/格； - 3.输入阻容：1MΩ//45pF； - 4.衰减倍率：1、10、100、1000四档±10%； - 5.输入耐压：400V（DC+Acp-p)。 - （二）扫描系统 - 扫描频率10Hz～100kHz分四档，10Hz～100Hz，100Hz～1kHz，1kHz～10kHz，10kHz～100kHz；同步：内正同步，内负同步，显示大于2格能同步；外同步：输入大于0.5Vp-p/格。 - 水平系统 - 1.频率响应10H～500kHz3dB； - 2.偏转因素100mVp-p/格； - 3.输入阻容1MΩ//45pF。 - （四）校准波形：方波1KHz 100mV。 - （五）示波管 - 1.型号：13SJ58J； - 2.有效工作面积：10格×12格 1格=8mm； - 3.余辉：中。 - （六） - 1.使用电源：交流220V±10% 50Hz±5%； - 2.消耗功率：30VA， - 3.工作时间：连续8小时； - 4.机箱规格：参考（470mm×160mm×260mm）； - 5.质量：7kg。 | 2156 | 2156 | 无 |
| 14 | 示波器 | 光扬、光扬15023、扬中市光扬电子仪器厂 | 10 | 台 | 单踪10MHz。技术指标： - 1.垂直系统：偏转因数5mV/DlV-5V/DlV±3%，微调比2.5：1，上升时间38nS，带宽（-3dB）DC0-10MHz、AC10 Hz-10MHz，输入阻抗1MΩ 30pF，最大安全输入电压400VpK。 - 2.触发系统：触发灵敏度 内1DlV外0.3V。 - 3.水平偏转系统：微调范围2.5：1。 - 4.X-Y方式：偏转因数0.5V/DlV。 - 5.校准信号：波形、幅度、频率。 - 6.示波管：有效工作面、加速电压、发光颜色。 - 7.电源：220V，25W。8.物理特性：金属外壳，尺寸：参考190*130*270mm。 | 2244 | 22440 | 无 |
| 15 | 电阻箱 | 金太阳、苏教9999Ω、江苏金太阳科教设备有限公司 | 10 | 个 | - 中学物理学生分组实验仪器，仪器采用旋钥式结构，外壳用塑料压制而成。 - 技术要求： - 1.阻值范围0～9999Ω，最小步进值为1Ω。 - 2.各档电阻示值误差参照国家标准电阻箱相对误差公式。 - 3.各档电阻的主要技术参数：1～9Ω，线绕电阻±1%，功率为3W；10～495Ω，RTL测量膜电阻±1%，功率为1W；500～9990Ω，RTL测量膜电阻±1%，功率为1/2W。 | 81 | 810 | 无 |
| 16 | 电阻箱 | 金太阳、苏教99999.9Ω、江苏金太阳科教设备有限公司 | 10 | 个 | - 中学物理教学实验仪器，仪器采用胶木密封结构，电阻变换方式为开关式，电阻采用用高稳定的漆包锰铜丝以无感方式绕于高频瓷管上和定值电阻，电阻制式为1：2：2：2：2。 - 主要性能： - 1.准确等级0.5级； - 2.阻值范围0～99999.9Ω； - 3.零位电阻小于0.05Ω；4.电路对外壳的金属部分的绝缘电阻大于20MΩ。 | 264 | 2640 | 无 |
| 17 | 量角器(圆等分器) | 金太阳、苏教16030、江苏金太阳科教设备有限公司 | 10 | 个 | 塑料制品、演示用，带手柄。量角器上部为直径500mm±2mm的半园环，下部为一宽50mm，长500mm的直尺，两者不可分离，应印有0~180°角度刻度线，在0°、90°、180°位置印有角度数值，90°刻度线与圆心应在一条直线上，垂直于下方的直尺，两边对称。 | 14 | 140 | 无 |
| 18 | 滑动变阻器 | 金太阳、苏教20Ω、江苏金太阳科教设备有限公司 | 10 | 个 | 1.20Ω，2A。 - 2.产品由线绕瓷管、滑动头、滑杆、支架、接线柱等主要部件组成。有氧化膜绝缘层的铜镍合金电阻丝密绕在瓷管上。 - 3.变阻器电阻值误差不超过±10%。 - 4.变阻器能在环境温度-10℃至+40℃，相对湿度85%的条件下连续工作。 | 44 | 440 | 无 |
| 19 | 滑动变阻器 | 金太阳、苏教50Ω、江苏金太阳科教设备有限公司 | 10 | 个 | 1.50Ω，1.5A。 - 2.产品由线绕瓷管、滑动头、滑杆、支架、接线柱等主要部件组成。有氧化膜绝缘层的铜镍合金电阻丝密绕在瓷管上。3.变阻器电阻值误差不超过±10%。 - 4.变阻器能在环境温度-10℃至+40℃，相对湿度85%的条件下连续工作。 | 44 | 440 | 无 |
| 20 | 滑动变阻器 | 金太阳、苏教200Ω、江苏金太阳科教设备有限公司 | 10 | 个 | 200Ω、1.25A。产品主要由线绕瓷管、滑动头、滑杆、支架、接线柱等部件组成。线绕瓷管用有氧化膜绝缘层的铜镍合金电阻丝密绕在瓷管上构成；滑动头电刷采用0.5mm厚的钢板成型，滑片宽度14mm；滑杆采用Φ6mm的圆钢制作，滑杆总长度300mm；支架采用1mm厚的冷轧板成型。产品外形尺寸参考：320×90×140mm。 | 99 | 990 | 无 |
| 21 | 演示线路实验板 | 凯迪、群信23030、宁波凯迪科教仪器有限公司 | 10 | 个 | 高中演示组，纸箱包装：外形尺寸参考：530mm×380mm×150mm，底板（6块）单板面积参考360mm×240mm，分布96个小孔，纵横距离30mm。并由塑料插座，空位插座，电池座盒（1.5V），开关，紧固销，插头接线、紧压器，吊环，走线插座组成。均由ABS工程塑料制成。 - 1.该实验板根据实验需要能拼接成所要求大小的示教板，在其面上能插各种装有元件的插座进行演示实验。将实验板拆开后可作为学生用实验板，学生在其上进行各种学生试验。 - 2.2线路实验板为拼接式，由线路底板、三角支板、紧固销。吊环等组成。 | 600 | 6000 | 无 |
| 22 | 单刀双掷开关 | 金太阳、苏教23033、江苏金太阳科教设备有限公司 | 1 | 套 | 底座、接线柱，闸刀，刀座，双刀承和绝缘手柄组成。开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A。底座为塑料注塑成型,尺寸参考:77mm×35mm×9mm。 | 12 | 12 | 无 |
| 23 | 双刀双掷开关 | 金太阳、苏教23034、江苏金太阳科教设备有限公司 | 10 | 个 | 底座、接线柱，双闸刀，刀座，双刀承和绝缘手柄组成。开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A。底座为塑料注塑成型,尺寸参考:75mm×53mm×10mm。 | 16 | 160 | 无 |
| 24 | 平行板电容器 | 凯迪、群信23056、宁波凯迪科教仪器有限公司 | 10 | 个 | 产品由两块圆形铝板、绝缘板一块、支杆、底脚构成。 - 1.铝板和绝缘板直径应相同，直径220mm，厚1mm。2.绝缘板手柄采用透明有机玻璃制，直径15mm，长115mm。 - 2.铝板支杆采用透明有机玻璃制，直径12mm、长70mm。 - 3.底脚为大半圆形，直径90mm，内有配重。 | 114 | 1140 | 无 |
| 25 | 常用电容器示教板 | 金太阳、苏教23058、江苏金太阳科教设备有限公司 | 2 | 套 | 产品由演示板、电解电容器、云母电容器、陶瓷电容器、薄膜电容器、贴片电容器、微调电容器、可变电容器等组成。演示板为木质，外形尺寸400mm×300mm，带悬挂装置。演示板上均印刷元件符号，图形明显。 | 88 | 176 | 无 |
| 26 | 演示可调内阻电池 | 凯迪、群信23060、宁波凯迪科教仪器有限公司 | 2 | 套 | 产品由电池槽、溢水槽、盖板、探针、下负极板、气咀、气室、气管、开关、气筒等组成。 - 1.电池槽和溢水槽均采用透明塑料注塑成型，外形尺寸：210mm×85mm×90mm。 - 2.正负极板尺寸：50mm×43mm。 - 3.探针采用宽度10mm，可固定于电池槽内。 - 4.气筒采用50ml的注射器。5.正负极板和探针上均安装有接线柱。 | 75 | 150 | 无 |
| 27 | 电流磁场演示器 | 凯迪、苏教24006、宁波凯迪科教仪器有限公司 | 2 | 个 | 产品由透明底座、方线圈、圆线圈、螺线管各一块组成。 - 1.底座尺寸分别参考：178×138×38mm一块和140×88×38mm地二块。 - 2.方线圈（60×60mm),圆线圈（Φ35mm），螺线管（Φ55mm）采用优质铜线。 | 73 | 146 | 无 |
| 28 | 通电平行直导线相互作用演示器 | 凯迪、群信24033、宁波凯迪科教仪器有限公司 | 2 | 套 | - 1.产品由主机、平行直导线、连接杆2根、连接板、指针及连接线等组成。 - 2.工作条件：电源220V、50Hz。 - 3.两银点之间距离为30±2mm，两平行直导线为铜管，直径4mm，长380mm；铜管两端为Z型，并与两触点接合，接合部位为点接触。 - 4.电源功率100W；开路电压4.5V；工作电流150A。通电动可连续操作15次。 - 5.连接板为塑料注塑成型，参考尺寸：190mm×40mm×9mm，两银触点在连接板上可调。 - 6.主机外壳采用塑料注塑成型，圆形，分为底盒和盖，底盒外径205mm、高110mm；盖直径240mm。 | 594 | 1188 | 无 |
| 29 | 电流天平 | 金太阳、苏教24034、江苏金太阳科教设备有限公司 | 2 | 套 | 用于演示磁场对电流的作用F与电流I、磁感应强度B、及通电导体长度L成正比（即F=BIL)这一规律，同时可用来测定磁感应强度B（B=F/IL）。结构：底座、线圈、立柱、刻度盘、天平臂。 | 352 | 704 | 无 |
| 30 | 安培力演示器 | 金太阳、苏教24035、江苏金太阳科教设备有限公司 | 2 | 套 | 供高中物理教师演示安培力磁感应强度的教学演示实验。仪器由底座、勾强磁铁整体（采用金属结构）、可动导轨（2个）、直导线（150mm铜管、50mm铜管）、连接线（2条）、细砂皮组成。底座上有一透明PVC145mm×185m面板并带有可变换电流方向指示片，参考规格：270mm×185mm×20mm；勾强磁铁呈H型，可在投影机进行投影，并有磁极性显示；导轨规格参考：55mm×205mm，调节之间距离，可演示通过电流方向与磁场方向垂直或平行两种情况下产生安培力的作用。 | 216 | 432 | 无 |
| 31 | 自感现象演示器 | 金太阳、苏教24037、江苏金太阳科教设备有限公司 | 2 | 台 | 产品由演示板、电路图、指示灯、变压器等组成。1.演示板外形尺寸460mm×320mm； - 1.演示自感现象中通电与断电时的两种现象应明显；通电现象采用2个6V 0.5A的小电珠，断电现象采用白发红发光二极管。 - 2.原理图线清晰，正确，无断线等现象； - 3.输入电压：DC6V。 | 275 | 550 | 无 |
| 32 | 电磁感应演示器 | 三水、三水24038、佛山市三水西南教学仪器厂 | 2 | 套 | 演示器是由磁极主体、磁力线演示板、直交流转动线圈模型、软线圈、方形线圈、直导线等组成。 - 1.磁极主体是用漆包线绕制成多匝方形线圈，并在绕圈中间紧密放了钢片，分上下两块，每块外形尺寸参考：200mm×130mm×25mm。 - 2.磁力线演示板的底板为绝缘材料，钢针9枚。 - 3.三种转动线圈模型为一体，由底座、线圈、支架、碳刷、铜环等构成，底座尺寸参考：160mm×65mm×10mm，线圈骨架外尺寸参考：80mm×55mm×15mm。 | 750 | 1500 | 无 |
| 33 | 电磁阻尼演示器 | 凯迪、群信24040、宁波凯迪科教仪器有限公司 | 2 | 套 | 产品由摆锺、磁铁、支架、底座等构成，支架为名铝制、磁铁为强磁、摆锺分为强阻尼摆和弱阻尼摆，应采用铝材加工制成，表面光学抛光处理。 | 158 | 316 | 无 |
| 34 | 单匝线圈电机原理演示器 | 凯迪、群信24042、宁波凯迪科教仪器有限公司 | 2 | 套 | 产品由底座、接线柱、转子、强磁铁等构成。能演示交流电的产生原理和演示直流电动机实验。效果明显。 - 1.底座尺寸290mm×190mm。 - 2.转子由支架、换向器、碳刷、转轴、线圈构成。支架为厚1.5mm冷轧板冲压成型，表面电镀处理；换向器为两个半圆铜环，内为绝缘芯；碳刷为厚0.3mm磷铜加工制成；转轴为直径6mm，长100mm铝棒加工制成；线圈为单股漆包线，直径为1mm，组成长方形的尺寸为65mm×45mm；强磁外形尺寸为70mm×30mm×15mm。磁场强度0.07T。 | 172 | 344 | 无 |
| 35 | 交流电路特性演示器 | 凯迪、群信24047、宁波凯迪科教仪器有限公司 | 2 | 台 | 产品由演示板、电流表、电压表、电感、连接插孔等组成。演示板尺寸460mm×320mm。能演示纯电阻电路、纯电容电路、纯电感电路三种。 | 365 | 730 | 无 |
| 36 | 可拆变压器 | 金太阳、苏教24048、江苏金太阳科教设备有限公司 | 2 | 台 | - 1.单相芯式结构,铁芯以优质钢矽片冲制并经绝缘处理,U型铁芯及条形铁轭为可拆式。 - 2.线圈骨架用塑料压制。 - 3.可演示远距离输电、变压器效率，还可进行变压器初、次级线圈间电压和电流与匝数关系的定量演示。 | 330 | 660 | 无 |
| 37 | 变压器原理说明器 | 金太阳、苏教24050、江苏金太阳科教设备有限公司 | 2 | 台 | 供中学物理演示实验中作变压器原理的定量演示用。仪器由：线圈2件、U型铁芯2件、条形铁轭1件、极掌2件、压板螺钉2件、强阻尼摆1件、弱阻尼摆1件、摆架1件、示教板1套（规格：215×155mm）、感应线圈1件、铝环1件、低压小灯泡5只（6V、15A4只，1.5V0.2A1只）等组成。 | 770 | 1540 | 无 |
| 38 | 摩擦力演示器 | 凯迪、群信21024、宁波凯迪科教仪器有限公司 | 10 | 台 | 供中学物理教学演示滑动摩擦力、静摩擦力存在、大小决定因素等实验用。产品由主机、演示测力计2N、支撑架摩擦块等组成。 - 1.工作电压：220V 50Hz； - 2.电机功率：50W； - 3.调速：无极调速； - 4.主机外壳采用冷轧板冲压成型，表面烤漆处理，外形尺寸参考：310mm×90mm×100mm。 - 5.摩擦块为木质，中心有一沉孔，直径27mm，深10mm，外形尺寸参考：80mm×45mm×22mm。两边有限位。 | 374 | 3740 | 无 |
| 39 | 微小形变演示器 | 金太阳、苏教21025、江苏金太阳科教设备有限公司 | 1 | 套 | 利用光杠杆原理。产品由半导体激光器、三脚架、平面镜、调节装置组成。激光器射出的为红色圆点；三脚架的钢丝弹性良好。演示效果明显。 | 44 | 44 | 无 |
| 40 | 力的合成分解演示器 | 金太阳、苏教21026、江苏金太阳科教设备有限公司 | 10 | 套 | 仪器由分度标盘、汇力环、测力计、调节器、滑轮、滑轮夹、主杆、底座组成。仪器的结构符合力系构成的实际条件，在一个分度的直角座标盘上，借助于挂线将三个力汇集在一个园环上，构成共点力的平衡力系，以此来演示力的合成与分解。 - 1.分度座标盘应采用塑料注塑成型，表面光滑平整、无变形，直径270mm； - 2.主杆为金属制品，直径12mm,长400mm,一端有M10的外丝，表面镀铬处理。 | 121 | 1210 | 无 |
| 41 | 高中力学演示板 | 凯迪、群信21029、宁波凯迪科教仪器有限公司 | 1 | 套 | - 1.为手提式组合教具，全部教具装于塑料箱内，箱体尺寸参考：540mm×440mm×140mm。仪器由实验底板4块、大三角支板4个、紧固销、塑料吊杯、支撑杆、平直导轨、双向测力计等36种配件组成。 - 2.完成高中物理力学“用弹簧称测力”、“弹簧的伸长跟所受的拉力成正比”、“二力平衡的条件”、“物体的惯性”、“摩擦”、“杠杆的作用和平衡条件”、“轮轴的作用和平衡条件”、“定滑轮、动滑轮和滑轮组的作用”、“功的原理”、“斜面”、“机械效率”、等52种实验项目。 | 605 | 605 | 无 |
| 42 | 伽利略理想斜面演示器 | 金太阳、苏教21047、江苏金太阳科教设备有限公司 | 10 | 套 | 产品长度为1200mm，一端高度可连续升降，连接曲面光滑。由轨道、底板、标尺、小球、接球网、手轮、底脚螺丝、指示器2个组成。 - 1.底板采用密度板，表面颜色为灰色，四周封边，外形尺寸参考：1200mm×230mm×12mm。底板右边有一滑槽，槽宽为6mm，长165mm，槽边印有0－15度的刻线。 - 2.轨道采用软塑拉制而成，槽宽（内空）12mm－1mm，槽深7mm，右端印有20－70mm的刻线，轨道长1200mm。轨道底部两端为工字槽并带滑槽的铝型材，长度分别为380mm和550mm。 - 3.小球直径19mm，表面镀铬处理一。 - 4.接球网框架为直径2mm不锈钢丝绕制而成，尺寸参考：145mm×45mm，网兜为鱼网，角度可调。 - 5.手轮为塑料制品，可在滑槽内连续升降，并可靠的固定轨道。 - 6.指示器采用厚1mm冷轧板冲压成型，表面电镀处理，指示器上应有红色刻线，指示器可在右端铝轨上任意滑动。 | 363 | 3630 | 无 |
| 43 | 演示斜面小车 | 金太阳、苏教21053、江苏金太阳科教设备有限公司 | 10 | 套 | 演示用，仪器由斜面板、底板、小车、摩擦块、砝码桶、支撑杆、角度指示器、滑轮及支架等组成。 1.斜面板采用优质木材，经脱脂干燥处理加工，全长1200mm。 - 2.底板采用优质木材，经脱脂干燥处理加工，全长800mm。 - 3.斜面板与底板采用绞链连接，用支撑杆来调整斜面板的角度。 | 121 | 1210 | 无 |
| 44 | 自由落体实验仪 | 金太阳、苏教21057、江苏金太阳科教设备有限公司 | 1 | 套 | 供基础力学教学演示和分组实验，进行定性观测和定量研究物体在自由降落状态下的运动规律，主体高度：1.2m，钢球D=18mm，便携式支架，两个光电门；电磁铁电源DC6V。 | 572 | 572 | 无 |
| 45 | 牛顿第二定律演示仪 | 凯迪、群信21059、宁波凯迪科教仪器有限公司 | 1 | 套 | 产品为二层结构轨道形式。 - 1.由轨道、小车两辆、刹车装置、滑轮、塑料小桶2个等组成。 - 2.轨道为铝型材，表面化学抛光处理，长900mm和850mm，轨道两内尺寸：49mm，并装有调平装置。 - 3.小车车体为塑料，总质量为200g±6g。 - 4.砝码桶为塑料，质量为5g±1g。 - 5.滑轮为塑料，外径28mm。 | 275 | 275 | 无 |
| 46 | 反冲运动演示器 | 凯迪、群信21061、宁波凯迪科教仪器有限公司 | 2 | 套 | 产品由车体、酒精槽、钢管及橡皮塞构成。 - 1.车体为金属制，表面烤漆处理，尺寸参考：95×65×23mm。 - 2.酒精槽为铝制，直径30mm，槽深18mm。 - 3.钢管外径16mm，长85mm，表面电镀处理。 | 132 | 264 | 无 |
| 47 | 超重失重演示器 | 金太阳、苏教21062、江苏金太阳科教设备有限公司 | 10 | 个 | 产品由可升降的指针式圆盘测力计、导轨、定滑轮、传动索、桌边夹及支架组成。 - 1.测力计极限为2N，最小分度值为0.02N。圆盘直径160mm。 - 2.支杆为金属制，表面防锈处理，直径11mm，长1000mm（两根连接）。 | 319 | 3190 | 无 |
| 48 | 超重失重演示器 | 金太阳、苏教21062-2、江苏金太阳科教设备有限公司 | 10 | 套 | 移动距离1.5m，超重、失重加速度可调，灵敏测力计示数可见 | 396 | 3960 | 无 |
| 49 | 动能势能演示器 | 凯迪、群信21064、宁波凯迪科教仪器有限公司 | 10 | 台 | 产品由底座带支脚、面板、轨道和钢球等组成。 - 1.底座采用空心铝型材制成，两端面为封闭式，底部有支脚，可调节面板的垂直方向。 - 2.面板采用冷轧板成型，表面烤白漆，面板正面印刷7条刻线，线间距20mm，面板尺寸参考：500mm*170mm*1mm。 - 3.轨道采用PVC塑料制成，成弧形状，两端用支架固定，槽宽12mm。 - 4.钢球直径19mm。 | 550 | 5500 | 无 |
| 50 | 白光的色散与合成演示器 | 凯迪、群信25008、宁波凯迪科教仪器有限公司 | 10 | 套 | - 1.由棱镜、棱镜台和光源等组成。 - 2.棱镜为重量火石玻璃，顶角为60°。 - 3.光源额定电压为6-8V。 - 4.棱镜台台面装有进光狭缝及光源。 - 5.白屏。 | 55 | 550 | 无 |
| 51 | 光的折射全反射实验器 | 季光、季光25015、靖江市季光教仪设备有限公司 | 25 | 套 | 产品由塑料盒（带透明盖）、激光笔、玻璃砖、半圆玻璃砖、平面镜（带支撑架）、透明塑料水槽及角度盘组成。 - 1.塑料盒的外形尺寸：200mm×130mm×35mm，塑料盒中心有一通孔，用来安装角度盘时使用。 - 2.激光笔照射光为红色。 - 3.玻璃砖外形尺寸40mm×200×10mm。 - 4.半圆玻璃砖的半径15mm、厚10mm。5.平面镜尺寸35mm×15mm、支撑架为金属制品，表面电镀处理。 - 5.透明塑料水槽尺寸参考：60mm×40mm×20mm。 - 6.角度盘应采用塑料注塑成型，Φ100mm，盘面上印有0-360°刻线、刻线清晰。 | 55 | 1375 | 无 |
| 52 | 双缝干涉实验仪 | 季光、季光25020、靖江市季光教仪设备有限公司 | 25 | 台 | - 仪器采用游标读数机构，双缝及光源单缝均采用真空镀铬工艺制在玻璃片上。 - 主要结构组成：灯泡、照明透镜、遮光板、滤色片及片座、单狭缝及缝座、单缝管、拨杆、遮光管（铁质，表面喷漆，规格：Φ32×600mm，管壁厚2mm）、接长管、测量头、游标尺、滑块、手轮、目镜、半圆形支架环。 - 主要技术指标： - 1.双缝中心距d及缝宽a分别为：d1=0.200±0.003mm ,0.029mma10.04mm;d2=0.250±0.003mm,0.036mma20.050mm.光源单缝宽a=0.10±0.02mm； - 2.双缝至光屏之间的距离：l1=600±2mm(不接长管),l2=700±2mm(接长管)。 - 3.滤色片为2mm厚的光学玻璃片。 - 4.测量头滑块的移动范围为0-20mm，游标尺的最小读书为0.02mm。 - 5.单色光通过双缝所产生的干涉亮条纹7条。 - 6.白光干涉零级亮条纹所产生的中心与光轴的偏离：当l1=600mm时2mm，当l2=700mm3mm。 - 7.测定钠光波长，相对误差4%。四、泡沫定位。 | 245 | 6125 | 无 |
| 53 | 牛顿环 | 季光、季光25021、靖江市季光教仪设备有限公司 | 2 | 个 | 物理学中用于检查光学零件表面时所出现的同心或平行的等厚干涉条纹，又称“牛顿圈”。产品由塑料外壳、平面镜及凸透镜组成。塑料外壳外径50mm，内孔25mm，高26mm。 | 30 | 60 | 无 |
| 54 | 光电效应演示器 | 金太阳、苏教25109、江苏金太阳科教设备有限公司 | 1 | 台 | 用于演示中学物理的光电效应现象，仪器采用锌板及紫外线光源演示。产品由光电效应演示器（主机）、锌板及铜丝网、连接线、光源（紫外灯、目光灯）及细砂纸组成。 - 1.主机外壳为全塑料，外形尺寸参考：195mm×175mm×75mm。面板上高有电源开关、高压输出和检流计端子、调零旋扭及电源指示灯。 - 2.锌板及铜网外形尺寸参考：220mm×175mm×19mm。 | 1035 | 1035 | 无 |
| 55 | 光电效应演示器 | 金太阳、苏教25109-2、江苏金太阳科教设备有限公司 | 1 | 台 | 产品供中学物理教学演示光电效应之用。原理：光电管在光源照射下产生光电效应现象。产品由演示面板、电压表、电流表、光电管、光源、电压调节旋钮等组成。 - 1.电源电压：220V 50Hz； - 2.直流5mA电流表； - 3.演示面板尺寸450mm×300mm，面板图线清晰、正确。 | 320 | 320 | 无 |
| 56 | 安培力演示器 | 金太阳、苏教24035、江苏金太阳科教设备有限公司 | 1 | 套 | 供高中物理教师演示安培力磁感应强度的教学演示实验。仪器由底座、勾强磁铁整体（采用金属结构）、可动导轨（2个）、直导线（150mm铜管、50mm铜管）、连接线（2条）、细砂皮组成。底座上有一透明PVC145mm×185m面板并带有可变换电流方向指示片，参考规格：270mm×185mm×20mm；勾强磁铁呈H型，可在投影机进行投影，并有磁极性显示；导轨规格参考：55mm×205mm，调节之间距离，可演示通过电流方向与磁场方向垂直或平行两种情况下产生安培力的作用。 | 216 | 216 | 无 |
| 57 | 自感现象演示器 | 金太阳、苏教24037、江苏金太阳科教设备有限公司 | 2 | 台 | 产品由演示板、电路图、指示灯、变压器等组成。 1.演示板外形尺寸460mm×320mm； - 2.演示自感现象中通电与断电时的两种现象应明显；通电现象采用2个6V 0.5A的小电珠，断电现象采用白发红发光二极管。 - 3.原理图线清晰，正确，无断线等现象； - 4.输入电压：DC6V。 | 275 | 550 | 无 |
| 58 | 电磁感应演示器 | 三水、三水24038、佛山市三水西南教学仪器厂 | 1 | 套 | 演示器是由磁极主体、磁力线演示板、直交流转动线圈模型、软线圈、方形线圈、直导线等组成。 - 1.磁极主体是用漆包线绕制成多匝方形线圈，并在绕圈中间紧密放了钢片，分上下两块，每块外形尺寸参考：200mm×130mm×25mm。 - 2.磁力线演示板的底板为绝缘材料，钢针9枚。 - 3.三种转动线圈模型为一体，由底座、线圈、支架、碳刷、铜环等构成，底座尺寸参考：160mm×65mm×10mm，线圈骨架外尺寸参考：80mm×55mm×15mm。 | 750 | 750 | 无 |
| 59 | 楞次定律演示器 | 凯迪、群信24039、宁波凯迪科教仪器有限公司 | 3 | 套 | 塑料圆形底盘直径66mm，一个开口铝环，一个闭口铝环。纸盒规格参考180×79×33mm。 | 30 | 90 | 无 |
| 60 | 电磁阻尼演示器 | 凯迪、群信24040、宁波凯迪科教仪器有限公司 | 1 | 套 | 产品由摆锺、磁铁、支架、底座等构成，支架为名铝制、磁铁为强磁、摆锺分为强阻尼摆和弱阻尼摆，应采用铝材加工制成，表面光学抛光处理。 | 158 | 158 | 无 |
| 61 | 动能发电手电筒 | 金太阳、苏教24041、江苏金太阳科教设备有限公司 | 2 | 套 | 由按柄、齿轮、线圈、磁性飞轮、LED灯泡等组成。 | 45 | 90 | 无 |
| 62 | 单匝线圈电机原理演示器 | 凯迪、群信24042、宁波凯迪科教仪器有限公司 | 2 | 套 | 产品由底座、接线柱、转子、强磁铁等构成。能演示交流电的产生原理和演示直流电动机实验。效果明显。 - 1.底座尺寸290mm×190mm。 - 2.转子由支架、换向器、碳刷、转轴、线圈构成。支架为厚1.5mm冷轧板冲压成型，表面电镀处理；换向器为两个半圆铜环，内为绝缘芯；碳刷为厚0.3mm磷铜加工制成；转轴为直径6mm，长100mm铝棒加工制成；线圈为单股漆包线，直径为1mm，组成长方形的尺寸参考65mm×45mm；强磁外形尺寸参考70mm×30mm×15mm。磁场强度0.07T。 | 172 | 344 | 无 |
| 63 | 交流电路特性演示器 | 凯迪、群信24047、宁波凯迪科教仪器有限公司 | 1 | 台 | 产品由演示板、电流表、电压表、电感、连接插孔等组成。演示板尺寸460mm×320mm。能演示纯电阻电路、纯电容电路、纯电感电路三种。 | 365 | 365 | 无 |
| 64 | 可拆变压器 | 金太阳、苏教24048、江苏金太阳科教设备有限公司 | 2 | 台 | - 1.单相芯式结构,铁芯以优质钢矽片冲制并经绝缘处理,U型铁芯及条形铁轭为可拆式。 - 2.线圈骨架用塑料压制。 - 3.可演示远距离输电、变压器效率，还可进行变压器初、次级线圈间电压和电流与匝数关系的定量演示。 | 330 | 660 | 无 |
| 65 | 变压器原理说明器 | 金太阳、苏教24050、江苏金太阳科教设备有限公司 | 2 | 台 | 供中学物理演示实验中作变压器原理的定量演示用。仪器由：线圈2件、U型铁芯2件、条形铁轭1件、极掌2件、压板螺钉2件、强阻尼摆1件、弱阻尼摆1件、摆架1件、示教板1套（参考规格：215×155mm）、感应线圈1件、铝环1件、低压小灯泡5只（6V、15A4只，1.5V0.2A1只）等组成。 | 770 | 1540 | 无 |
| 66 | 电子束演示器 | 光扬、光扬24053、扬中市光扬电子仪器厂 | 1 | 台 | - 采用8SJ31G型静电偏转阴极射线演示管；仪器外壳采用金属结构，金属面板，外形尺寸参考：125mm×290mm×180mm。 - 技术指标： - 1.加速极电压：0～700伏，连续可调； - 2.偏转电压：幅度：0～50伏连续可调。 - 3.偏转方向：上、下、左、右四个方向。 - 4.显示方式：荧光屏幕显示电子束径迹。 - 5.电源：220V。 - 6.功耗小于30W。 | 2200 | 2200 | 无 |
| 67 | 电学元件黑箱 | 金太阳、苏教24056、江苏金太阳科教设备有限公司 | 30 | 套 | 电学元件黑箱为四个抽屉式的探测单元，各个单元的面板上有三个呈三角形分布的测试点，各测试点之间接有各种电学元件。电学元件有电阻、电池、二极管三种。三个接点，两个元件(电池、电阻、二极管均可更换)。 | 45 | 1350 | 无 |
| 68 | 电磁波的干涉衍射偏振演示器 | 智达、钰婕24063、余姚市智达教仪设备成套有限公司 | 1 | 套 | 产品由带体效应管振荡器的发生器、喇叭天线接收器、振子接收器、连接电缆、反射板、石腊棱镜、木质折射体、木质吸收体、搁架等组成。 - 1.发射器：频率10GHz±1GHz，等幅波输出10mW。 - 2.接收器：喇叭天线接收距离1m，振子接收距离0.5m，有声、光、电显示。 | 4010 | 4010 | 无 |
| 69 | 密立根油滴仪 | 智达、钰婕24064、余姚市智达教仪设备成套有限公司 | 1 | 台 | 用于验证电荷的量子性和测定基本电荷质量。结构：主要由机箱、测量显微镜、油滴室、油雾杯以及喷雾器等组成；主要技术指标：适用电源：AC220V；指示灯电压：AC24V；照明灯电压：AC2.2V；极板电压：量程-、0、+可选择DC0～450V连续可调；安装电压表：量程450V；标准精确度等级1.5级；极板距离：6mm±0.2mm；显微镜放大倍数：40X；分划板总刻度：5×5mm；对一滴油滴可连续观察时间： | 1409 | 1409 | 无 |
| 总报价（人民币大写）：肆拾万零捌仟玖佰元整 （￥ 408900.00 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间：自签订合同之日起45个日历天内安装调试完毕并通过初步验收； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点：采购人指定地点； |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2、报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其他所有成本、费用的总和。

3、凡需用专用辅材、耗材的专用设备类采购项目，应按采购文件规定的辅材、耗材量或按耗材的常规使用量提供报价。

4、报价表中的“货物名称”“数量”“单位”“单价”“单项合价”列必须填写；设备类项目“品牌、型号规格、生产厂家”列必须填写（定制产品和服务除外）。

法定代表人或委托代理人（签字）：

谈判供应商名称（盖章）：  南宁市金六果商贸有限公司

报价时间：  2025 年  7 月  24  日