# 项目采购需求

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

- 2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

- 3、投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

- 4、招标文件中所要求提供的证明材料，如为英文文本的请同时提供中文译本。

- 5、投标人所投标货物或服务如国家有强制性要求的按国家规定执行，并提供相关证明材料。

- 6、本采购需求中技术要求所使用的标准或应用标准如与投标人所执行的标准不一致时，按最新标准或较高标准执行。

# 项目采购需求

| 序号 | 采购项目 | 数量 | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒸汽发生器 | 1 | 144KW，产生蒸汽给夹层锅供热 |
| 2 | 软水机 | 1 | 1.安装简单，通水、通电即可使用； 2.管路简化、结构紧凑占地面积小、节省占地空间； 3.运行稳定可靠，节约再生剂，运行费用低，免维护； 4.直接与市政自来水对接，深层软化，确保软化水水质；5.全自动控制，软化器自动完成工作、再生、冲洗，只需定期添加再生剂。除水中硬度成分、减少水垢、延长涉水器具使用寿命。 |
| 3 | 蒸汽加热夹层锅 | 2 | 锅体一体冲压成行，全304不锈钢，可倾斜式锅体便，90度倾斜，出料方便，操作简单便于清洗使用，可根据装料桶调节高度，中药煎煮浓缩，包含蒸汽管道安装300L。 |
| 4 | 蒸汽加热夹层锅 | 1 | 锅体一体冲压成行，全304不锈钢，可倾斜式锅体便，90度倾斜，出料方便，操作简单便于清洗使用，可根据装料桶调节高度，中药煎煮浓缩，包含蒸汽管道安装 100L。 |
| 5 | 自动膏体包装机 | 2 | 1.本产品具有包装速度快、包装平整等特点。 2.气动活塞式注入，包装容量更加精准 ，易于清理。 3.机体及主要部件匀采用SUS304材质制作，具有耐腐蚀性、 耐用性、美观性等优点。 4.采用30L大容量储液罐，提高生产效率。 5.储液罐内配有杀菌加热器，可进行快速加热杀菌处理。 6.机头采用业内领先的四段轴设计，增强包装袋粘合效果。 7.本机可选装钢印活字码，打印生产日期。 8.具有辊轴手动操控正反转功能，便于安装包装带和排除故障。 9.数码电子操作面板，操作简单、精准、效率高。故障发生时通过自我诊断功能显示故障码，可直观判断故障原因。 膏方打包，（配底座） |
| 6 | 液体包装机 | 2 | 1.具有包装速度快、包装平整等特点，包装容量更加精准，易于清理。 2.机体及主要部件匀采用SUS304材质制作，具有耐腐蚀性、耐用性、美观性。 3.采用30L大容量储液罐，提高生产效率。 4.储液罐内配有杀菌加热器，可进行快速加热杀菌处理。 5.机头采用四段轴设计，增强包装袋粘合效果。 6.具有钢印活字码，打印生产日期（选装项）。 7.具有辊轴手动操控正反转功能，便于安装包装带和排除故障。 8.数码电子操作面板，操作简单、精准、效率高。故障发生时通过自我诊断功能显示故障码，可直观判断故障原因。 9.储液罐进出口配有过滤网，降低残渣堵塞机器的概率。 10.控制电板强弱电分离设计，保障安全；自动恒温设定，节约用电。 11.包装机可与多种煎药机配合使用，提高效率，减轻劳动强度。 12.变量式包装，容量50ml-350ml按需调整，灵活包装容量精准。 13.适用环境：中医医院、制药厂、研究所、实验室、健康院、化妆品原料厂等中药汤剂打包 |
| 7 | 10锅煎药机（自动煎煮机） | 1 | 1.材料：整机采用不锈钢板材，整洁光滑，易于清洗保养；电控板面膜采用优质材料，具有抗划伤，耐高低温，使用寿命长久等优点。 2.程序控制：电脑程序控制，可控硅作为主控回路，无触点，无噪音，故障率低，安全可靠；文火武火自动转换，时间范围大，可根据药性自行设定煎药时间，转换和结束时有蜂鸣器报警。 3.工作方式：本机采用常温常压下工作，同时设有10个煎药锅（一次煎药量1—5付，可同时处理10个中药处方），可以单锅控制，各线路操作独立，互相不干扰。 4.保护装置：锅底温度设置250度自动断电，防干烧；加热盘采用特制黑金板材加包优质铝材、内置经高温回火的加热管，三层保护防化功能，比普通铝材加热盘表面熔点高出200度。具有熔点高、升温快、耐高温、防老化、寿命长、效能高、节约能源等优点。 5.中药煎煮锅：采用专业中药煎煮锅，容量5000ml，“倒凸型”设计，防止药液外溢，设有药渣挡板以及滤孔，无需二次过滤。 6.操作：操作台面为整张板材，长短、宽度合理，适宜操作；装锅孔位采用模具冲孔返沿边，具有防水功能。 7.其他：设备内设有大型储物柜，用于收纳物品，使煎药室空间更加干净整洁;装有4个带刹车的万向轮，利于移动。 具有多人同煎煮中药功能，5L锅 |
| 8 | 粗粉粉碎机 | 1 | 1.破碎机箱体为整体压铸成形，抗冲击。 2.本机粗粉破碎10-20目。 |
| 9 | 电陶炉 | 4 | 1.使用锅具不受限制 2.全钢机身,承重高,坚固耐用 3.环形加热,聚能受热更均匀 4.双风机高速散热,迅速降低内部温度,可持续长时间加热 膏方最后快速收膏 |
| 10 | 不锈钢收膏锅 | 8 | 材质:304不锈钢，膏方最后快速收膏 |
| 11 | 不锈钢桶含100目筛网和盖 | 8 | 用于汤剂中转暂存 |